ENERTA BY BOULDER

Памятка покупателю

# Памятка покупателю

Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)

Модель: SCR-5000VA

Важно:

перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.

## Ваша модель

| Модель | Мощность | Вход | Выход | Макс. ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-5000VA | 5 кВА | 95–280 В | 220 В ±3% | 22.72 А |

## Быстрый старт

| Шаг | Что сделать |
| --- | --- |
| 1 | Проверьте корпус, упаковку и отсутствие повреждений. |
| 2 | Установите стабилизатор в сухом проветриваемом месте. Не закрывайте вентиляцию. |
| 3 | Подключите заземление. Без заземления эксплуатация запрещена. |
| 4 | Включите стабилизатор без нагрузки и проверьте отсутствие аварийной индикации. |
| 5 | Подключайте нагрузку постепенно. Не превышайте мощность стабилизатора. |
| 6 | При перегрузке, перегреве или аварийном сигнале отключите часть нагрузки и проверьте сеть. |

## Как выбрать запас мощности

| Нагрузка | Запас |
| --- | --- |
| Нагреватели, лампы, чайник | в 1.5–2 раза |
| Холодильник, насос, кондиционер, компрессор | около 3 раз |
| Тяжёлый старт двигателя | до 5–8 раз |
| ПК, роутер, сервер, электроника | инверторная серия IGBT; для автономности — плюс ИБП |

## Что делать при аварии

| Индикация / симптом | Что означает | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| L / низкое напряжение | Сеть ниже допустимой | Дождаться восстановления сети или проверить линию |
| H / высокое напряжение | Сеть выше допустимой | Отключить чувствительную нагрузку, проверить сеть |
| O / перегрузка | Нагрузка или пусковой ток выше допустимого | Снизить нагрузку или выбрать модель большей мощности |
| C / перегрев | Температура внутри выше допустимой | Отключить часть нагрузки, обеспечить вентиляцию, дать остыть |
| Нет выходного напряжения | Вход вне диапазона, сработала защита, неверное подключение | Проверить вход, автомат, заземление и нагрузку; перезапустить после устранения |
| Запах гари, дым, треск | Внутренняя неисправность | Немедленно отключить питание, не вскрывать, обратиться в сервис |

Запрещено:

вскрывать корпус, использовать во влажных помещениях,     подключать нагрузку выше номинала, использовать с медицинскими системами жизнеобеспечения.

Бесплатный выезд специалиста в черте Владивостока: поможем проверить подбор и подключение.     Телефон продавца — на сайте и в документах о покупке.

Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.

Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.

ENERTA BY BOULDER · Редакция 1.1 · Июль 2026